# CrackChess Stage-1 应用架构文档

版本：Stage-1
平台：macOS 14+ (Apple Silicon)
语言：Swift + OpenCV (C++)
作者：Stone
日期：2025/11/11

## 1. 目标与范围

CrackChess Stage-1 的目标是输入一张 ChessKid 截图，自动识别棋盘位置与棋子类型，输出 8×8 矩阵与 FEN 字符串。本阶段仅命令行运行，不包含 UI。

## 2. 技术路线

采用 Vision + OpenCV 混合识别方案。Vision 负责矩形检测，OpenCV 负责边缘检测与几何矫正。主要流程包括：棋盘检测 → 单应性矫正 → 分格 → 占用检测 → 模板匹配 → FEN 输出。

## 3. 工程结构（SPM Targets）

CrackChessApp（CLI） → CrackChessCore（业务逻辑） → OpenCVClient（ObjC++桥接） → OpenCV.xcframework（二进制库）

## 4. 目录结构

CrackChess/
├─ Package.swift
├─ ThirdParty/OpenCV.xcframework
├─ Sources/
│   ├─ CrackChessApp/
│   ├─ CrackChessCore/
│   │   ├─ Domain/
│   │   ├─ Services/
│   │   ├─ Clients/
│   │   └─ Pipeline/
└─ Resources/Templates/

## 5. 模块职责

Domain：定义数据模型，如 BoardQuad、Homography、BoardRectifyResult。
Clients：底层接口，包括 VisionClient 与 OpenCVClient。
Services：实现业务逻辑单元，如棋盘检测、矫正、模板匹配、FEN 生成。
Pipeline：组织完整识别流程。

## 6. 各层说明

App 层（CLI）：负责命令解析与输出。
Core 层（Domain + Services）：算法逻辑与数据建模。
Clients 层（Vision / OpenCV）：系统与三方接口封装。
Pipeline 层：按阶段组织 M2-M6 流程。

## 7. 参数配置

- minBoardAreaFraction = 0.22
- cannyLow / High = 80 / 160
- morphKernel = 3
- adaptiveBlockSize = 15
- templateScaleRange = 0.85~1.15
- nccThreshold = 0.52
- outSize = 1024

## 8. 日志与诊断

统一 Logging 模块，日志级别：INFO、DEBUG、TRACE。错误时输出中间图像供调试。

## 9. 测试与验收

测试集：≥30 张截图，覆盖旋转、畸变、遮挡。
验收标准：正确率 ≥95%，单图处理时间 ≤500ms。
输出 FEN 正确且棋盘朝向正确。

## 10. 扩展与后续阶段

M2：棋盘检测与矫正
M3：分格与占用检测
M4：模板匹配与FEN输出
M5：规则校验
M6：性能优化

## 11. 构建要求

C++17 编译，链接器添加 -lc++，OpenCV.xcframework 含 macos-arm64 slice。

## 12. 运行方式（CLI）

crackchess m2 input.png --debug-out ./DebugOut